电工电子部分

- 电流的方向如何规定？

答：正电荷移动的方向或与负电荷（电子移动方向）相反。

- 测量电压时电压表如何连接？

答：电压表应并接在被测电路上。

- 串联电路各电阻上的电压分配·与阻值是什么关系？

答：Un＝Rn/R总U知Un∝Rn

- 电桥平衡的条件是什么？

答：电桥平衡的条件是对臂电阻乘积相等.

- 电容的单位关系是什么？

答：1F=106uF=1012pF

- 电流的磁场方向用何定则来判断？

答：用安培定则判定电流磁场方向。

7.法拉弟电磁感应内容是什么？

答：线圈中感应电动势与磁通的变化率成正比.

8.交流电的三要素是哪些？

答：三要素为：最大值，频率，初相.

9.交流变压器的作用是什么？

答：作用是：电压变换，电流变换，相位变换，阻抗变换.

10.三相四线制电路中，Y形连接每相负载的线电压是相电压的几倍？

答：U线Y＝√⒊U相Y.

11.二极管主要有什么构成？

答：二极管主要有PN结组成.

12.场效应管属于什么控制元件？

答：它属于电压控制元件.

13.稳定放大器的静态工作点的实质是什么？

答：是稳定ICQ.

14.多级放大器的级间耦合方式有哪些？

答:有变压器耦合，直接耦合，阻容耦合。

15.集成运放是什么放大器？

答：是高增益直接耦合的多级放大器.

16.正弦波振荡器是什么放大电路？

答：是正反馈放大器.

17.石英晶体振荡器的最大特点是什么？

答：振荡频率稳定度高.

18.直流稳压电流一般由哪些电路组成？

答：由变压器，整流电路，滤波电路和稳压电路组成.

19.滤波电路一般由哪些元件组成？

答：由LC元件构成.

20.开关型稳压电源调整管管耗怎么样？

答：管耗小.

21.1A电压1H内通过导体横截面的电量是几？

答：I=Q/t=>It=1A×3600S=3600(C).

22.当负载短路时电源的内压降为几？

答：E=O+Ur(等于电源电动势).

23.标明“100Ω16W”和“100Ω25W”的两个电阻并联时，允许加的最大电压是多少？

答最大电压40V.

(据P=U2/R U=√PR    U1=√16×100=40V   U2=√25×100=50V)

24.晶体三极管中电流分配关系如何？

答：Ie=Ib+Ic

25.一个含源二端网络开路电压为100V短路电流为10A，外接10Ω负载时负载电流为多少？答：r＝E/Is=100/10=10(Ω),I=E/R+r=100/10+10=5(A)

26.条形磁铁的磁性最强的部位在那里？

答：两极

27.引起自感的条件是什么？

答：变化的电流

28.已知U1=205sin(314t+π/6)V,U2=40sin(314t-π/3)V则两者的相位差如何？

答：U1超前于U290°

29.什么叫无功功率？

答：表示电感元件与外电路进行能量交换瞬时功率的最大值.

30.对称三相电路中，某对称的三相负载分别接成Δ和Y时，通过的线电流之比是多少？

答：电流之比是3

31.什么叫N型，P型半导体?

答：N型半导体4价硅＋5价，P型半导体4价硅＋3价

32.三极管工作在放大状态的条件是什么？

答：发射极正偏，集电极反偏.

33.三极管是什么控制元件？

答：电流控制元件

34.共发射极放大器的输入信号加在什么地方？

答：加在基极和发射极之间

35.共集放大器的特点是什么？

答：相位相同，幅度近似相等

36电压负反馈对放大器电压放大倍数如何影响？

答：放大倍数减小但稳定了

37.正弦波振荡器正常工作条件？

答：相位振幅平衡条件同时满足

38.电感三点式振荡器中的两电感如何连接？

答：L1,L2顺串

39.利用半导体器件的什么特性实现整流？

答：单向导电

40.稳压的原因是什么？

答：电网电压波动和负载的变化

41.变压器的作用是什么？

答:电压变化，电流变化，相位变化，阻抗变化

42.电压与电位的区别是什么？

答：电位与参考点相关，电压与参考点无关

43.有R=U/I见电阻与电流电压有无关系？

答：无关系

44.电源短路时，输出功率为多少？

答：短路时Is最大Pο＝0

45.任意假定支路电流方向会带来错误吗？

答：不会

46.只有成品电容器才有容量吗？

答：ⅹ

47.感生电流的磁通总是与原磁通的方向相反吗？

答：ⅹ

48.三相负载电路中相电流等于线电流吗？

答：ⅹ

49.有二个电极的元件是二极管吗？

答：ⅹ

50.三极管的输出特性分几个区？

答：饱和区，截止区，放大区√

51.分压式射极偏置电路中的Re阻值越大静态工作点越稳定吗？

答：√

52.负反馈越深就越能改善放大器的性能吗？

答：√

53.过零比较器属于单门限比较吗？

答：√

54.什么叫振荡器？

答：把直流电能转变为交流电能的装置叫正弦波振荡器

55.振荡器的组成电路（环节）有哪些？

答：四个环节：放大，选频，正反馈，稳幅

56.什么叫电位？

答：电路上的某点到参考点间的电压

57.什么叫电容器？

答：任意两相互靠近的导体间隔以绝缘介质所构成的器件

58.什么叫反馈？

答：将输出信号的一部分或全部送回到输入端的过程

59. 中线的作用是什么？

答：保证三相四线制中不对称负载的相电压对称

60.三极管电流放大的条件是什么？

答：内部结构条件：基区做的很薄，发射区掺杂浓度远大于基区掺杂浓度.外部电路条件：应使发射结为正偏集电结反偏.

61.正弦波振荡器的振荡平衡和起振条件各是什么？

答：振荡平衡条件∣AuFu∣=1,振荡器起振条件∣AuFu∣>1

62.如何用戴维南定理理解复杂点路？求R3中的电流？

R3                    E3

R1

R5                                       R4

R2

E1                  E2

63如何分析计算RLC单相交流电路？

64.如何分析计算共发电路？